UDC

中华人民共和国国家标准

P                                             GB XXXXX—20XX

秸秆热解炭化多联产工程技术标准

Technical standard for straw pyrolysis poly-generation plant

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

秸秆热解炭化多联产工程技术标准

Technical standard for straw pyrolysis poly-generation plant

GB ×××××-××××

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 × × 年 × × 月× ×日

中国××××出版社

20××  北    京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第××号

住房城乡建设部关于发布国家标准

《秸秆热解炭化多联产工程技术标准》的公告

现批准《秸秆热解炭化多联产工程技术标准》为国家标准，编号为GB ×××××-××××，自20××年××月××日起实施。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

20×× 年××月××日

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划的通知》（建标〔2016〕248号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，，参考有关国际标准和国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.厂址选择与总平面布置；5.原料贮存与预处理；6.热解炭化；7.热解炭收集与储存；8.热解油气净化与储存；9.监控系统；10.建筑与结构；11.公用工程；12.消防；13.劳动安全与环境保护；14.施工与验收。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。由主编单位负责具体内容的解释。本标准在执行过程中如有意见和建议，请寄送农业农村部规划设计研究院（地址：北京市朝阳区麦子店街41号，邮编：100125）。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目   次

1	总  则	1

2	术  语	2

3	基本规定	3

4	厂址选择与总平面布置	4

4.1	工程选址	4

4.2	总平面布置	4

5	原料贮存与预处理	6

5.1	贮存	6

5.2	预处理	6

6	热解炭化	7

7	热解炭收集与储存	8

8	热解气净化与储存	9

8.1	热解气净化	9

8.2	热解气储存	9

8.3	热解油及木醋液储存	10

9	监控系统	11

10	建筑与结构	12

10.1	一般规定	12

10.2	生产建筑	12

11	公用工程	14

11.1	电气及仪表控制	14

11.2	采光、通风与供暖	15

11.3	给水排水	15

12	消防	17

13	劳动安全与环境保护	18

13.1	劳动安全	18

13.2	环境保护	19

14	施工与验收	20

14.1	一般规定	20

14.2	工程施工	20

14.3	质量验收	21

本标准用词说明	22

- 总  则

1.0.1  为规范秸秆热解炭化多联产工程的设计、施工及验收做到安全适用、经济合理、技术先进可靠，保证工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的秸秆热解炭化多联产工程。

1.0.3  工程规模的确定和工艺技术路线的选择，应根据当地社会经济发展、秸秆资源量、热解技术的适用性以及环境保护要求等方面合理确定。

1.0.4  秸秆热解炭化多联产工程的设计、施工与验收除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术  语

2.0.1  秸秆热解炭化多联产技术

- 以农作物秸秆为原料，在隔绝空气或供给少量空气的条件下，通过热化学转换，将秸秆原料转化为生物炭、热解气、热解油等多产物的技术。

- 基本规定

3.0.1  工程建设应符合国家政策、城乡总体规划的要求。

3.0.2  秸秆热解炭化多联产工程应包括：原料贮存与预处理、热解炭化、热解炭收集与储存、热解气净化与储存、热解油分离与储存、监控系统、建筑与结构、公用工程、消防、劳动安全与环境保护、施工与验收等。

3.0.3  工程规模应统筹考虑秸秆原料的资源量、分布、收储运输和工程建设等条件。

3.0.4  应充分考虑与易燃易爆物品生产工厂、仓库、高压输电线路、民用建筑等的安全距离，并应符合《建筑设计防火规范》GB 50016中的有关规定。

3.0.5  工程建设应有利于生态和环境保护，做到清洁生产。

- 厂址选择与总平面布置

  - 工程选址

    - 厂址选择应符合本地区的土地利用规划、产业布局及城镇总体规划的要求，并应执行国家项目建设前期工作的有关规定。

    - 厂址应靠近原料供应地，应结合原料、能源、辅助材料的供应、目标市场、建设条件、周边交通、社会与经济条件、环境保护等因素，经技术经济综合评价后确定。

    - 厂址应具有良好的交通、供电、供水、通信和地形等外部条件，应处于居民区的全年最大频率风向的下风向或侧风向。

    - 厂址不得设在滑坡、岩溶强烈发育、泥石流地段、地震断裂带上，以及采矿陷落区、供水水源卫生保护区内。

    - 厂址标高和防洪、防涝堤顶标高的确定，要符合下列要求：

- 厂址标高应高于重现期为20年一遇的洪水位或内涝水位。当低于该水位时，厂区必须有防洪围堰或其它可靠的防洪设施，并在初期工程中按规划规模一次建成。

- 主厂区室外地坪设计标高，宜高于20年一遇的洪水位或内涝水位以上0.5m，其它区域的场地标高不得低于20年一遇的洪水位。

  - 总平面布置

    - 总平面布置应根据建设规模、原料、工艺、交通运输、环境保护、消防、安全、卫生、施工、运行、维护和管理等要求，结合地形、地质、气象等因素，经多方案比选后择优确定。

    - 厂区总平面应按功能分区布置。功能区可分为生产区、辅助生产区、原料存储区、成品存储区、办公和生活服务区等。

    - 总平面布置应符合国家有关用地控制指标的规定，工程厂区建筑系数不应小于30%，厂区利用系数不应小于50%，全厂容积率指标不应小于0.6。

    - 工程总体布置应符合下列规定：

- 工艺装置宜按类别联合集中布置；

- 辅助设施宜靠近服务对象布置，或单独成区布置；

- 应按生产顺序合理划分功能区及确定通道宽度，各功能区的外形宜规整，厂区内通道宜平直、贯通和协调分布；

- 各功能区内部应布置紧凑合理，外部应与相邻功能区相协调，各功能区之间应使物流便捷合理。

- 生产区应布置在辅助生产区主导风向的下风侧。

    - 工程竖向设计应充分利用原有地形高差，做到工艺能耗低、土方平整和排水通畅，并应符合《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

    - 工程厂区内应留有车辆通行主道和人行道，各建（构）筑物间应留有连接通道，其设计应符合下列要求：

- 主要车行道的宽度：单车道为3.5m，双车道为6m，并应有回车道。车行转弯半径不小于6m，人行道的宽度为1.5m～2.0m；

- 工程占地面积大于3000m2宜设置环形通道，并应设置车辆行驶方向标志；

- 厂区宜设置2个或2个以上出入口，保证人流与货流分开。

    - 工程设备布置应符合生产工艺要求，按工序先后连续布置安放，避免不同工序设备叠加交错引起的操作事故。

    - 工程设备布置应满足：

- 设备必需要安装在牢固的地基上，设备地基灌注混凝土，放置地脚螺栓。如在楼面上可用加长螺钉，与楼面钢筋焊在一起，然后再灌注混凝土，并遵循有关惯例，确保安装后能吸收机器正常运作时产生的震动；

- 设备安装要考虑工艺流程（进料、出料、冷却等），确定所在楼层；

- 设备安装要考虑离墙距离，以便工人操作及维护；

- 设备附近留出一定的空间，方便喂料与出料；

- 设备附近不宜堆放易燃品，严防火灾；

- 烟囱的安排高度要达到相关要求。

    - 生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠，其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地，危险作业点应留有足够的退避空间。

- 原料贮存与预处理

  - 贮存

    - 应设置原料计量与质检设施设备。

    - 原料存储设施容量应满足不少于7天的生产需要。

    - 原料存储宜采用原料棚或原料库，应保证原料的通风、防火、防雨雪、防尘、运输畅通等。

  - 预处理

    - 原料预处理宜包括除杂、粉碎、输送、烘干、混配等工艺，并可根据生产工艺需要适当增减。

    - 宜设置原料杂质清理设施。

    - 粉碎工序的生产能力应达到热解炭化生产能力的1.3倍以上。

    - 原料输送宜采用轻型带式输送机，带速不宜超过1.25m/s。带式输送机的设计输送能力不低于后续生物质干燥处理单元能力的1.2倍。

    - 根据热解炭化工艺需要，可在原料粉碎之后设置烘干工艺，烘干炉前宜设缓冲料仓，料仓设计缓冲时间应不低于1.0h；可在热解炭化前设置混配工艺。

    - 烘干炉出口宜设一级除尘器，除尘后的排放的气体应满足环保要求；出口烟气应控制其露点温度低于烟气温度30℃以上。

- 热解炭化

    - 根据热解工艺不同，热解炭化设备可采用移动床、固定床、流化床等型式，宜优先选择连续式热解炭化生产工艺，设备布置应紧凑合理，并应有足够场地空间以便操作、维修和管理。

    - 热解炭化应包括进料系统、热解系统、加热系统等。

    - 进料系统应包括缓存料仓和进料装置，缓存料仓要避免物料的架拱。

    - 进料装置可选用强制进料和自然落料等方式，如果采用强制进料，则进料电机宜选用调频电机，以便调节最佳进料状态。如果自然落料，应保证连续稳定进料。

    - 进料装置与热解系统连接处宜选用耐高温（500℃）和耐腐蚀性材料，宜设有紧急卸料装置。

    - 热解系统的热解炉气密性应满足工艺和安全要求，同时应考虑设置紧急卸压装置，防止设备爆炸时危害操作人员安全和损坏设备。

    - 热解系统的热解炉设计时应充分考虑设备材料的耐高温性能（1000℃）和热应力膨胀，同时需要防腐蚀。

    - 热解系统的热解炉应设置必要的温度和压力在线检测仪表，保证热解温度可调，产品质量可控。

    - 热解系统的热解炉进出料应考虑物料输送连续稳定，同时保证系统的密封性。

    - 热解气出口处注意保温，应设有紧急卸压装置。

    - 热解系统的热解炉应有良好的保温性能，设备连续运转过程中设备外表面温度不应超过50℃。

    - 加热系统可根据热解设备类型不同，选择秸秆自燃加热和外源加热两种方式。

    - 外源加热可采用热解气或热解油回用作为热源，也可采用生物质锅炉等清洁可再生能源作为外加热源。

    - 外加热源热负荷应按照热解系统所需热负荷的最大量设计，余量不小于10%。

    - 热解炭化过程产生的低温余热可为原料预处理干燥工序提供热源。

- 热解炭收集与储存

    - 热解炭化系统后端应配置热解炭收集冷却系统，热解炭排出热解系统时需要保证热解炭化系统的密封性。热解炭冷却宜采用间接换热法，冷却后热解炭温度不应高于40℃。

    - 出炭电机宜采用可调频电机，用以调节出炭量，保证与进料量相匹配。

    - 热解炭排出后需静置堆放1~2天，确定无明火或自燃风险后，方可打包或装袋。

    - 热解炭产品应储存在阴凉、通风、干燥的仓库内，产品堆放应离开地面30cm、离墙50cm，堆码高度不应超过6m。

    - 热解炭产品在运输过程中运输车辆应干燥并有防雨、防潮、防晒、防破裂设施，装卸过程中不得用手钩或有其他可能造成产品破裂的方式。

- 热解气净化与储存

  - 热解气净化

    - 热解气净化一般包括高温除尘、热解油冷凝分离、木醋液冷凝分离、木醋液洗涤冷却、干燥吸附等工序。

    - 热解气从热解炭化系统排出后，应首先进行高温除尘，除尘罐温度不低于400℃。

    - 热解油冷凝分离温度宜控制在150℃-200℃之间。

    - 木醋液冷凝分离温度宜控制在50℃以下。

    - 热解油和热解气冷凝分离后宜有木醋液循环喷淋工艺，直接喷淋去除热解气中残余的焦油和木醋液，温度宜控制在50℃以下。

    - 热解气经木醋液循环洗涤后宜用干燥吸附工艺，可采用玉米芯或热解炭等吸附材料对热解气进一步净化。

  - 热解气储存

    - 净化分离后的热解气，应经增压进入储气柜储存。

    - 热解气储存宜采用湿式储气柜，其设计应符合《工业企业湿式气柜技术规范》GB/T 51094的有关规定。

    - 储气柜应设有氧含量和可燃气成分测定和实时监控系统，以及含量超标报警装置。

    - 储气柜应配有容积指示标尺和紧急泄压装置，当充气超过上限时报警，并能及时泄压。

    - 储气柜进、出管口均需设置水封装置。在管道最低处应设排水阀。进出口管应固定在管座上，以防止储气柜地基下沉引起管道变形。

    - 严禁使用以橡胶、塑料制成的柔性储气柜。

    - 湿式储气柜水封的液面有效高度应不小于最大工作压力时液面高度的1.5倍，在冬季结冰地区应采取防冻措施。

    - 储气柜应根据其材质、燃气的性质、环境状况选择合适的内外防腐涂层。

    - 半地下式储气柜钢筋混凝土水槽，除按《混凝土结构设计规范》GB 50010有关规定设计执行外，还应符合下列要求：

- 采用现浇钢筋混凝土水槽，其地基和结构应具有抗拒不低于6级地震的能力；

- 进、出气管阀的井底必须设置排水装置；

- 根据热解气用途确定储气柜容积。

    - 储气柜防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定，按第一类建筑物防雷要求进行设计。

  - 热解油及木醋液储存

    - 木醋液产品宜采用常压、耐腐蚀材料的储罐储存。

    - 焦油存储罐宜采用耐腐蚀材料和耐温材料（100℃），存储罐宜装有自加热装置，可将罐内的焦油加热至60℃左右，便于排出时保证较好的流动性。

    - 木醋液宜采用耐酸性腐蚀材料的容器储存。

- 监控系统

    - 热解炭化多联产工程宜设集中控制室。对生产总过程进行统一控制和操作，控制室应满足下列要求：

- 保证人员操作的安全、方便和舒适。同时保证操作者在座位上能直接控制全部操作部位及操作件并使其具有良好的视野；

- 应采用防火材料制造，其门窗透光部分应采用透明易清洗的安全材料制造，并应保证操作者在控制室内就能擦拭。必要时，应在门窗透光部分上配置擦拭装置。生产现场需有完善的灭火装置，安装位置既不能影响设备作业，又要保证在紧急情况下取用方便；

- 控制室应具有防御外界有害作用（如噪声、振动、粉尘、毒物、热辐射和落物等）的良好性能。生产场地应尽量避免强电场，以防干扰数据采集和控制信息的传送。输入信号与输出信号所有的数据线以及电机等设备所用的电缆线要妥善安装，避开受热炉体。当控制室工作环境温度低于-5℃或高于35℃时，应配置空调装置或安全的采暖、降温装置；

- 控制室应保证操作人员在事故状态下能安全撤出。对于有可能发生倾覆的可行驶生产设备，除应设置保护控制室的安全支撑外，还应设置能从里面打开的紧急安全出口。

    - 监控系统应包括进料量监控、出炭量监控、热解气流量监控、热解温度监控、生物炭温度监控、冷凝分离装置温度监控、热解气温度监控和热解炉压力监控等。

    - 监控系统应包括远程控制系统和本地控制系统，本地控制系统可以紧急对设备进行停机操作。

    - 监控室和电子设备间等辅助建筑物，应布置在爆炸危险区范围以外，并应远离振动或噪音较大的设备，应靠近装置区边缘。

    - 监控室和电子设备间应布置在高温烟气放空管道和可能泄露出易燃易爆气体场所的上风侧。

    - 监控室和电子设备间不应有任何工艺管道通过。

- 建筑与结构

  - 一般规定

    - 秸秆热解炭化多联产工程建筑设计除应执行国家有关工程建设的法律、法规外，尚应符合下列要求：

- 应根据使用性质、生产流程、功能要求、自然条件、周边环境、建筑材料和建筑技术等因素，结合工艺设计，以人为本，做好建筑物的平面布置、空间组合、建筑造型、建筑色彩以及围护结构的选择；

- 应贯彻节约用地原则，厂区辅助生产、附属建筑宜采用多层建筑和联合建筑；

- 应将建（构）筑物与工艺设备视为统一的整体，考虑建筑造型和内部处理。注意建筑群体的形象、内外色彩的处理以及与周围环境的协调。

    - 秸秆热解炭化多联产工程各建（构）筑物的耐火等级应符合《建筑设计防火规范》GB 50016中规定的二级要求。每个防火分区的最大允许建筑面积、层数、建构筑物构建的耐火极限、防火间距和安全疏散均应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

    - 秸秆热解炭化多联产工程设计应贯彻国家有关建筑节能的法律、法规和方针政策，根据各建筑物的使用性质，按国家现行的相应节能设计标准进行节能设计。

    - 秸秆热解炭化多联产工程建（构）筑物的结构和结构构件设计使用年限应按照《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068执行，除临时性结构外，一般为50年。

    - 秸秆热解炭化多联产工程内建（构）筑物建筑结构设计时采用的安全等级，除一般的棚、库属于三级外，其余建（构）筑物均应为二级。

    - 结构设计必须在承载力、稳定、变形、抗裂、抗疲劳、防火、防爆、防腐和耐久性等方面满足生产使用要求，同时尚应考虑施工条件。

    - 秸秆热解炭化多联产工程围墙等次要建（构）筑物，应按丁类建筑进行抗震设防，其他建（构）筑物抗震设防类别按丙类考虑，易燃、易爆、有毒等危险品仓库的抗震设防类别按乙类考虑。

  - 生产建筑

    - 生产建筑结构宜采用现浇钢筋混凝土框架结构形式。

    - 生产建筑在结构上的设备荷载和管道荷载（包括设备和管道的自重，设备、管道及容器中的填充物重），按活荷载考虑。其荷载组合值、频遇值和准永久值系数均取1.0。其荷载分项系数取1.3。计算地震作用时，构筑物的重力荷载代表值应取恒载标准值和各可变荷载组合值之和，一般设备（如管道、设备支架等）活荷载组合值系数取1.0。屋面均布活荷载的组合值系数取0.0。办公楼、门房等非工业建筑的活荷载设计应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

    - 生产建筑应设置不少于2个安全出口。建筑疏散门宜采用钢门。

    - 厂区生活建筑和人员集中的辅助建筑物的热工设计应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定以及相关的区域法规。严寒地区和寒冷地区还应符合《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的有关规定。

    - 建筑设计应重视噪声控制，在布置上应使主要工作和生活场所避开强噪声源，对噪声源应采取吸声和隔声措施。在噪声控制设计中，应符合《工业企业噪声控制设计规范方案》GB/T 50087的有关规定。

- 公用工程

  - 电气及仪表控制

    - 电气设计应满足生产工艺以及供配电可靠、节能、降耗、保护环境、保障人身、设备安全的要求。

    - 电气设计中应采用先进、实用及节能的电气产品和成套设备，严禁采用淘汰产品，做到技术先进和经济合理。

    - 供配电方案应根据负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等，经过技术经济的综合比较后确定。

    - 负荷分级及供电要求应符合《供配电系统设计规范》GB 50052中的有关规定，生产电力负荷应为三级负荷，可采用单回电源供电；仪表DCS、应急照明属于一级负荷中特别重要的负荷，除采用正常电源供电外，还应采用应急电源供电，应急电源可采用UPS、蓄电池等。

    - 供电电源、供配电系统设计、供配电电压选择、电能质量要求以及无功补偿应符合《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

    - 20kV及以下变配电所的设计宜符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053和《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060中的有关规定。主要电器选择宜符合《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060、《低压配电设计规范》GB50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055以及其它相关国家标准规范中的规定。

    - 应根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062设置电力装置的继电保护和自动装置。

    - 变配电所二次回路操作电源的选择宜符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053中的有关规定。

    - 电气测量和电能计量仪表装置应符合现行国家标准《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T 50063中的有关规定。

    - 过电压保护的技术要求，应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064中的有关规定。爆炸危险场所的电气设计，应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058中的有关规定，热解炭化、热解气净化、气柜等爆炸危险区域，应划分为2区。通风不良时，应提高爆炸危险区域等级。

    - 电缆选择与敷设，应符合《电力工程电缆设计规范》GB 50217中的有关规定。爆炸危险环境的电缆设计还应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058中的有关规定。

    - 布线时桥架、线槽及线管内线缆的填充系数不宜大于40%，应考虑温升等对安全载流量的影响以及安装检修方便。

    - 电动机及低压配电线路的保护、电动机控制设备的设置，应符合《通用用电设备配电设计规范》GB 50055及《低压配电设计规范》GB 50054中的有关规定。

    - 照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关规定。

    - 照明电源宜由低压配电屏专线供电。当与动力配电共用时，在进生产车间后应另设与动力配电分开的照明总开关及配电柜。厂房的主要出入口、通道、楼梯间以及重要工作场所的事故照明，可采用自带蓄电池的应急灯。

    - 应选用高效、便于维护的防尘防爆灯具。

    - 生产车间内插座宜采用独立回路配电，并装设具有防爆功能的电流保护装置。

    - 建筑物、构筑物以及户外户化工装置的防雷分类及防雷措施，应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650中的有关规定。接地方式及基本要求应符合《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065中的有关规定。

    - 生产车间内应采用等电位联结系统。等电位作用区外的场所宜采取措施防止电击。

    - 烘干、热解环节的进线开关宜装带延时动作的报警和漏电保护。

  - 采光、通风与供暖

    - 建筑物宜优先考虑天然采光，应符合《建筑采光设计标准》GB 50033中的有关规定。宜采用侧窗和顶部混合采光方式，在满足采光要求的前提下减少采光面积。侧窗设计应考虑建筑节能，同时便于清洁，避免设置大面积玻璃窗。

    - 生产车间应设置强制通风系统，并应与气体报警系统联动。

    - 通风系统应符合《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2中的有关规定。

    - 通风系统中的管道应为不燃材料制作，管道和设备的保温材料应为不燃材料或难燃材料。当通风系统跨越防火分区时，应采取防火、防烟措施。

    - 一般建筑物宜采用自然通风，通风孔应合理布置，避免气流短路和倒流，并应减少气流死角。

    - 生产车间温度超过36℃时应采取降温措施。

    - 依据当地气候条件，生产车间可设置供暖系统，室内温度应满足生产要求。

    - 生产车间应采用不易积灰、便于清扫、防腐性能较好的散热装置。

  - 给水排水

    - 工程生产生活用水量应按生产用水量、生活用水量、浇洒及绿化用水量之和计算。生产用水量宜为各工艺生产用水量之和的1.10倍～1.15倍，并应符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

    - 厂区应设置两条给水总管，其中一条给水总管应满足全厂生产、生活用水需要，另一条给水总管应满足全厂消防用水需要。

    - 生活用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749中的有关规定。

    - 厂区排水系统应采用雨污分流。排水设计应符合《室外排水设计规范》GB 50014中的有关规定，排水水质应符合《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。

    - 厂区道路应有良好的排水系统，并宜采用暗管排水。

- 消防

    - 秸秆炭化多联产工程的防设施配置和消防用水量应符合《建筑设计防火规范》GB50016和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

    - 秸秆热解炭化多联产生产、燃气净化、燃气储存厂房均属甲类生产厂房。其设计应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028中的有关规定。

    - 秸秆炭化多联产工程的灭火器的配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

    - 当设置消防水池时，消防水池的容量应按火灾延续时间不小于3h计算确定。当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积可减去火灾延续时间内补充的水量，但消防水池的有效容积不应小于100m3；当仅设有消火栓系统时，不应小于50m3。

    - 热解炭化多联产工程的消防给水管网应采用环形管网，给水干管不应小于两条，当其中一条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。寒冷地区的消防给水管网应采取防冻措施。

    - 热解炭化多联产工程应设置火灾自动报警系统，并应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

    - 热解炭化多联产工程的火灾自动报警系统、自动灭火系统应接入消防控制室。

    - 当热解炭化多联产工程发生火灾时，应具有切断燃气供应的措施。

    - 热解炭化多联产工程车间内有燃气设备和管路连接处，应设置可燃气体探测报警装置，应符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ /T 146的有关规定，并应符合下列规定：

- 当可燃气体浓度达到爆炸下限的25%时，应报警，并应联动启动事故排风机；

- 当可燃气体浓度达到爆炸下限的50%时，应联锁关闭燃气紧急自动切断阀；

- 自动报警应包括就地和主控制器处的声光提示。

    - 热解炭化多联产工程车间应设置自动灭火系统，发电机组宜采用自动气体灭火系统，其他可采用自动喷水灭火系统。

    - 下列设备和系统应设置备用电源：

- 火灾自动检测、报警及联动控制系统；

- 燃气浓度检测、报警及自动联锁系统。

    - 热解炭化多联产工程应设置应急、照明、疏散标志和火灾报警电话。

- 劳动安全与环境保护

  - 劳动安全

    - 热解炭气多联产工程可设置值班宿舍、浴室、更衣阅、卫生间等。不应采用对劳动者健康有害的技术、设备，采用可能对劳动者健康有害的技术、设备时，在有关的设备醒目位置设置警示标志，并应有可靠的防护措施。如热解炭化反应器、燃气净化提质装备、燃气燃烧器、火炬、气柜等设备和设施应有明显的警告标志和防护措施。

    - 热解炭气多联产工程的劳动安全措施主要包括：

- 道路、通道、楼梯均应有足够的通行宽度、高度与适当的坡度；应有必要的护栏、扶手等。一般不应有障碍物，必须设置管线穿行时，应有保证通行安全的措施。

- 高空作业平台应有足够的操作空间，应设置可吊娃的安全带及防止坠落的安全设施。

- 机电设备周围应留有足够的检修场地与通道。旋转设备裸露的运动部位应设置网、罩等防护设施。

- 堆放物品之处，应有明显标记。重要场所、危险场所应设置明显的警示牌等标记。

- 进入工作场所的所有人员应佩戴安全帽。

- 高噪声、明显震动的设备应采取隔声、隔震、消声、吸声等综合治理措施，以及人员防护措施。

- 对人员可以接触到的，表面温度高于50℃的设施，应采取保温或隔离措施。对不宜保温，且人可能触及的部位应设置护栏或警示牌。外表面易结露的设备及管道应采取隔热措施。

- 需要进行内部人工维护修理的槽、罐类，应有固定或临时通风措施，并根据需要于出入口处设置供吊挂安全带的挂钩。热解燃气火炬检修时，应等火炬停止冷却至环境温度后，检修人员方可进入，且现场应有专门人员监护。

- 电气设备应尽可能设置在干燥场所，避免漏电。

- 对遥控设施，应设有紧急停车按钮。

- 人员疏散通道及其他重要通道处应设置应急照明设施。

- 设备控制尽可能自动化，并设置设备故障或操作不当时的可靠的安全装置。

- 各种管道、阀门应采取易于操作和识别的措施。

- 发生误操作时，系统可保证在安全范围运行和多余信息排除。异常信息及故障应准确传递给操作人员。

- 使用酸碱等化学品时，应有防止对人员产生伤害的措施。

- 压力容器应严格按照TSG R0004《压力容器安全监察规程》的规定执行。

  - 环境保护

    - 工程产生烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物初始浓度不满足要求时，应设置除尘、脱硫、脱硝处理，并应采用烟囱高空排放。烟气排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271中燃气锅炉的排放限制。的有关规定。

    - 扩建、改造的锅炉单台容量大于或等于14MW(20t/ h )，应安装固定的连续监测烟气中污染物浓度的仪器。

    - 生产污水排放标准及排放去向应按项目环境影响报告书（表）确定，并应符合《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。生产污水经处理达标后应按项目环境影响报告书（表）排入城市污水处理厂、进入受纳水体或部分回用。

    - 在污水处理达标排放的外排口，应安装在线检测和计量装置，检测内容应满足环境影响报告书(表)的规定。

    - 噪声源控制应考虑厂址与周围环境之间噪声影响、高噪声设施相对集中布置、设备选择的低噪声与小振动等因素和措施。热解炭化多联产工程厂界环境噪声排放限值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。夜间频发噪卢的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）；夜间偶发噪声的最大卢级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

    - 设备选择中对噪声的要求一般应不大于85dB（A），确实不能达到要求的设备，应采取以隔声为主并根据设备噪声特性与应达到的噪声控制标准采取适宜的消声、隔振或吸声的综合噪声控制措施。噪声控制设备选择应以噪声级、噪声频率为基本条件，并注意混响声的影响。

    - 设计中应节约用水，采用一水多用、废水重复使用，以及热解气冷凝、冷却出炭等用水时应循环使用。

- 施工与验收

  - 一般规定

    - 秸秆热解炭化多联产工程应按设计图纸、技术文件、设备安装图纸等资料编制施工.组织设汁或施工方案。当需要变更设计或材料代用时，应征得原设计单位的同意后方可实施。

    - 对采购的成品设备应有产品合格证和说明书等技术文件，安装前应对所使用的设备、材料、器件进行质量检查，并应符合国家现行标准的有关规定。

    - 设备安装应按产品说明书进行，安装后应进行单机调试。

    - 秸秆热解炭化多联产热解炉、气体净化装置的主要组件应在制造厂预制，并应检验合格。

    - 秸秆热解炭化多联产工程根据施工安装特点，进行中间验收和竣工验收，并应验收合格，所有验收应做好记录。

  - 工程施工

    - 厂房的施工应符合《人工制气厂站设计规范》GB 51208中的有关规定。

    - 厂房主体结构的混凝土应采用同品种、同标号的水泥拌制，混凝土浇筑完毕后，应及时养护，养护期不得少于14d，地基应充分硬化，以满足支撑大型热解设备。

    - 设备安装应按设备技术文件的要求进行。除应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定外，还应符合下列规定：

- 出厂时已装配和调整完善的机械设备，现场不应随意拆卸；需要拆卸时，应会同建设单位、生产厂家，按设备技术文件的有关规定进行；

- 机械设备就位前设备复查应符合下列规定：1）基础的尺寸、位置、标高、地脚螺栓孔等应符合设计和设备安装要求；2）应按技术文件的规定清点零部件，并应无缺件、损坏和锈蚀;管道端口保护物和堵盖应完好；

    - 爆炸和火灾危险环境电气装置的施工应符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。

    - 仪表取源部件的安装应符合下列规定：

- 应与工艺设备制造或工艺管道的预制、安装同时进行；

- 传感器安装处的开孔与焊接，应在工艺管道或设备的冷态调试、热态调试前进行，所有传感器的安装孔应设置在管道上侧；

- 不宜在焊缝及其边缘上开孔、焊接。

    - 电缆施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

    - 所有导电体在安装完成后应进行接地检查，接地电阻值应符合设计要求，接地装置的安装应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

    - 电捕焦油器、放散火炬、储气气柜、燃气燃烧器和燃油燃烧器等站内设备及建（构）筑物防雷工程的施工应符合《建筑物防雷工程施工及质量验收规范》GB 50601的有关规定。

  - 质量验收

    - 工程在竣工质量验收合格后，方可投入使用。

    - 质量验收的准备工作应符合下列规定：

- 工程应已完成全部建设内容；

- 工程质量应自检合格，无安全隐患，检查记录应完整，并提出《工程竣工报告》；

- 设备调试、试运转及试压应达到设计要求，维护保养手册、安全操作规程应与项目实际相符；

- 应由第三方提出《工程质量评估报告》。

    - 竣工资料检查应包括以下内容：

- 设计及材料进场验收和检验证明，应包括各类建筑材料、产品、设备、仪器、仪表的出厂证明书、合格证书、材料试验报告单和现场抽查检验试验报告；

- 设计及变更资料，应包括工程用地勘察检测报告、设计图纸、设计变更图纸、竣工图等；

    - 施工记录及验收资料，应包括：

- 重大施工方案会议记录，管道试验及检查记录；净化设备密封检验记录，设备安全调试记录，主体工程验收和竣工验收等验收资料；工程外观质量评定表、工程测量复核表、工程核定质量证明书；工程质量监督部门评定报告；

- 工程试运转资料，应包括冷态调试及热态调试实验记录、分单元模块联合试运转记录。

- 秸秆热解炭化多联产工程竣工验收时，应核实竣工验收文件资料；应对试运转状态进行现场复验，对关键设施设备外观进行现场检查，对各分项工程质量出具鉴定结论，并应将所有验收的技术资料立卷存档。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

# 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。引用标准名录

- 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《建筑采光设计标准》GB 50033

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《供配电系统设计规范》GB 50052

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

- 《低压配电设计规范》GB 50054

- 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

- 《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

- 《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T 50063

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064

- 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《工业企业噪声控制设计规范方案》GB/T 50087

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《工业企业总平面设计规范》GB 50187

- 《电力工程电缆设计规范》GB 50217

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

- 《建筑物防雷工程施工及质量验收规范》GB 50601

- 《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

- 《工业企业湿式气柜技术规范》GB/T 51094

- 《人工制气厂站设计规范》GB 51208

- 《城镇燃气报警控制系统技术规程》 CJJ/T 146

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

- 《压力容器安全监察规程》TSG R0004

中华人民共和国国家标准

秸秆热解炭化多联产工程技术标准

GB ×××××-20××

- 条 文 说 明

编制说明

《秸秆热解炭化多联产工程技术标准》GB×××××—20××，经住房和城乡建设部20××年××月××日以第××号公告批准、发布。

本标准制定过程中，编制组对热解炭化工程项目进行了调查研究，总结了我国秸秆热解炭化多联产工程设计、建设、运营和管理的实践经验，通过实地调研在建和运行的工程项目，汲取了工程技术经验。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《秸秆热解炭化多联产工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

4	厂址选择与总平面布置	28

4.1 工程选址	28

4.2 总平面布置	28

5	原料贮存与预处理	29

5.1 贮存	29

5.2 预处理	29

6	热解炭化	30

7	热解炭收集与储存	31

8	热解气净化与储存	32

8.1 热解气净化	32

8.2 热解气储存	32

8.3 热解油及木醋液储存	32

9	监控系统	33

11	公用工程	34

11.1 电气及仪表控制	34

11.2 采光、通风与供暖	34

12	消防	35

13	劳动安全与环境保护	36

13.1 劳动安全	36

14	施工与验收	37

14.1 一般规定	37

14.3 质量验收	37

# 厂址选择与总平面布置

- 4.1 工程选址

- 4.1.2 厂址应靠近原料供应地，充分评估经济综合评价，达到节约成本的目的。

- 4.1.3 厂址应处于居民区的全年最大频率风向的下风向或侧风向，污染物排放不得影响居民正常生活。

- 4.1.4 厂址不得设在滑坡、岩溶强烈发育、泥石流地段、地震断裂带上，以及采矿陷落区、供水水源卫生保护区内，以防止因为自然及人为事故引发的环境污染。

- 4.2 总平面布置

- 4.2.3 总平面布置应符合国家有关用地控制指标的规定，应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定进行布置。

4.2.6 工程厂区内应留有车辆通行主道和人行道，各建（构）筑物间应留有连接通道，满足人流货流安全流动的要求，不发生冲突。

# 原料贮存与预处理

- 5.1 贮存

5.1.2 秸秆原料具有一定的季节性，并且考虑运输过程中所产生的不确定因素，为保证热解炭化多联产工程的正常运行，原料贮存能力应满足不少于7天的生产需求。

- 5.2 预处理

5.2.2 为保障热解产品质量及工程连续稳定运行，要求应有除杂工序，包括筛选和磁选等。

5.2.3 1.3倍的成型生产能力含义：粉碎工序下完成原料预处理的总质量是后端秸秆热解炭化工序的1.3倍。为保证热解炭化过程的连续，规定了粉碎工序的生产能力应为热解炭化生产能力的1.3倍以上。

# 热解炭化

- 6.1.3 进料系统应包括缓存料仓和进料装置，缓存料仓要避免物料的架拱。缓存料仓是为了保证物料的正常供应，防止因供料不及时而导致空气进入热解室，缓存料仓在此处起到物料密封的作用。

- 6.1.4 进料装置可选用强制进料和自然落料等方式，如果采用强制进料，则由进料电机转速决定输料量的大小，因此针对不同生物质原料或者不同工艺需求，有可能会造成输料量变化，因此此处宜选用调频电机，以便随时匹配热解装备的进料量，保证最佳进料状态。

- 6.1.5 进料装置与热解系统连接处宜选用耐高温（500℃）和耐腐蚀性材料，宜设有紧急卸料装置。热解系统装备在加热端的最高温度可达到800℃，在与进料装置连接端温度达到450℃，因此密封结构材料耐温应在500℃及以上。

- 6.1.7 热解系统的热解炉设计时应充分考虑设备材料的耐高温性能（1000℃）和热应力膨胀，同时需要防腐蚀。热解炉如果采用回转炉外热式加热原理，其加热温度最高可达800℃及以上，考虑炉体在高温下转动的强度，所需材料耐温需达到1000℃及以上；热解炉如果采用立式内加热原理，其加热温度可达900℃，为保证炉体强度，所需材料耐温需达到1000℃及以上。

- 6.1.14 外加热源热负荷应按照热解系统所需热负荷的最大量设计，考虑传热效率和热损失，须保证余量不小于10%。

# 热解炭收集与储存

- 7.1.1 热解炭排出热解系统时需要保证热解炭化系统的密封性，并冷却后排出。宜采用间接换热法冷却，热解炭的燃点低，暴漏空气中易自燃，为保证安全生产，冷却后热解炭温度应不高于40℃。

- 7.1.2 出炭装置所选用的电机宜采用可调频电机，根据不同的进料量设定不同的出炭量，用以调节出炭量，保证与进料量相匹配。

- 7.1.3 热解炭排出后需静置堆放1~2天，确定无明火或自燃趋势后，方可打包或装袋，防止生物炭自燃。

- 7.1.4 热解炭产品应储存在阴凉、通风、干燥的仓库内，产品堆放的地方应用木板垫起离开地面30cm、离墙50cm，堆码高度不应超过6m，防止生物炭产品吸水变质。

# 热解气净化与储存

- 8.1 热解气净化

- 8.1.2 热解气从热解炭化系统排出后，应首先进行高温除尘，除尘罐温度不低于400℃，防止热解气中的焦油冷凝，保证热解气在气态下除尘。

- 8.1.3 热解油冷凝分离温度宜控制在150℃-200℃之间，热解油的液相冷凝温度在200℃左右，水蒸气的液相冷凝温度在100℃左右，因此在150℃~200℃之间保证热解油析出，而水份不析出。

- 8.1.4 木醋液冷凝分离温度宜控制在50℃以下，保证水份全部析出。

- 8.1.5 热解油和热解气冷凝分离后宜有木醋液循环喷淋工艺，直接喷淋去除热解气中残余的焦油和木醋液，温度宜控制在50℃以下。

- 8.2 热解气储存

- 8.2.3 热解气中宜设有氧含量和可燃气成分检测，含氧量过高说明热解设备中混入了大量空气，容易引起设备内热解气爆燃，导致危险事故，含氧量不得超过1%。

- 8.3 热解油及木醋液储存

- 8.3.1 木醋液产品宜采用常压、耐腐蚀材料的储罐储存，木醋液呈酸性，可选用耐腐蚀不锈钢或硬质塑料筒。

- 8.3.2 热解油存储罐宜采用耐腐蚀材料和耐温材料（100℃），存储罐宜装有自加热装置，可将罐内的焦油加热至60℃左右，焦油在60℃~80℃之间有较好的流动性，该温度区间有利于热解油排放，同时焦油具有一定的腐蚀性，所以需要存储罐需选用耐腐蚀材料。

# 监控系统

- 9.1.1 监控系统应包括远程控制系统和本地控制系统，本地控制系统可以紧急对设备进行停机操作，防止事故发生。

- 9.1.2 监控室和电子设备间应布置在高温烟气放空管道和可能泄露出易燃易爆气体场所的上风侧，防止电子元件出现故障导致电火花产生，引爆可燃气而产生严重事故。

# 公用工程

- 11.1 电气及仪表控制

11.1.4 生产电力负荷根据《供配电系统设计规范》，属于三级负荷。

- 11.2 采光、通风与供暖

11.2.8 为考虑粉尘较多区域会阻碍供暖的散热器工作效率，需要选择不易积灰、易于清扫、防腐性能较好的散热器，并且符合产品标准的规定。

# 消防

12.1.2 生产过程中的中间产物与秸秆原料易燃，考虑危险性，需严格按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中不低于二级标准来相邻建（构）筑物的防火间距、消防车道、消防水源等。

12.1.5 为保证安全生产，需要配备消防给水，厂区消防给水应形成环状管网。向环状管网输水的干管不应少于二条，其中一条发生故障，其余的输水干管应满足其全部用水量的需要。

# 劳动安全与环境保护

- 13.1 劳动安全

13.1.1 热解炭气多联产工程可设置值班宿舍、浴室、更衣室、卫生间等，以满足劳动者日常工作生活需求，并保证劳动者工作安全不损害健康。同时设置警示标志和防护措施，确保劳动者工作中避免受到伤害。

# 施工与验收

- 14.1 一般规定

14.1.1 秸秆热解炭化多联产工程应按设计图纸、技术文件、设备安装图纸等资料编制施工.组织设汁或施工方案，原则上不得变更设计或材料代用。当遇到突发情况或技术问题时，需要变更设计或材料代用时，应征得原设计单位的同意后方可实施。

14.1.2 对采购的成品设备应有产品合格证和说明书等技术文件，安装前应对所使用的设备、材料、器件进行质量检查，并应符合国家现行标准的有关规定，避免使用伪劣设备影响工程运行。

- 14.3 质量验收

14.3.2 质量验收的准备工作应在工程可以良好试运行后进行，表明建设的工程已按照设计完成施工，并由第三方提出《工程质量评估报告》。

14.3.3 竣工资料检查应包括以下内容：设计及材料进场验收和检验证明，证明施工所用材料符合设计要求，属合格产品；设计及变更资料，证明施工过程中哪些部分进行了改动和材料替换，根据变更幅度决定是否对工程进行重新评估。

14.3.4 施工记录及验收资料中，

- 重大施工方案会议记录，管道试验及检查记录；净化设备密封检验记录，设备安全调试记录，主体工程验收和竣工验收等验收资料；工程外观质量评定表、工程测量复核表、工程核定质量证明书；工程质量监督部门评定报告。此类报告确保施工确实按照设计方案进行，无质量问题。

- 工程试运转资料，应包括冷态调试及热态调试实验记录、分单元模块联合试运转记录。此类材料确保工程达到设计需求。